3 Instruções: A Linguagem da Máquina

Para controlar o hardware de um computador você precisa falar a linguagem dele. As palavras que um computador entende são chamadas instruções e seu vocabulário é chamado conjunto de instruções (“instruction set”).

Instruções de máquina devem ser simples para: (i) facilitar o projeto e implementação do hardware, (ii) ser de rápida execução pelo hardware, e (iii) facilitar o projeto e a implementação do compilador. Nós estudaremos o conjunto de instruções dos processadores MIPS.

3.1 Operações Básicas

Todos os computadores têm que ser capazes de fazer operações aritméticas. De acordo com a Instruction Set Architecture (ISA) dos processadores MIPS,

add a, b, c

instrui o processador a somar b e c e colocar o resultado em a. Se precisarmos somar quatro valores, b, c, d, e, precisamos de mais instruções:

add a, b, c

add a, a, d

add a, a, e

O número natural de operandos para uma operação como a adição é três. Assim, para tornar o hardware dos processadores mais simples, três operandos sempre têm que ser usados para operações deste tipo na maioria dos processadores atuais.

Hardware para instruções com um número de operandos variável é mais complicado e frequentemente mais lento. Esta situação destaca o primeiro de quatro princípios básicos do projeto de hardware:

Princípio 1: Regularidade favorece a simplicidade

Ou seja, é bom que a maioria ou todas as instruções tenham um número de operandos igual, pois isso tornará a implementação do hardware do processador mais simples.

Um compilador recebe um programa em linguagem de alto nível e gera como saída um programa em linguagem de máquina. Uma forma mais legível de linguagem de máquina é a linguagem de montagem, ou “assembly language”.

A linha de código em linguagem C abaixo

f = (g + h) – (i + j);  /* isto é uma linha de um programa em C */

pode ser traduzida para o trecho de código em assembly abaixo

add t0, g, h	# a variável temporária t0 contém g + h

add t1, i, j	# a variável temporária t1 contém i + j

sub f, t0, t1	# f recebe t0 – t1, ou (g + h) – (i + j)

3.2 Operandos

Operandos de instruções de máquina não podem ser de qualquer tipo: na ISA MIPS eles têm que ser um dos registradores do processador, uma constante ou o conteúdo de uma posição de memória.

O tamanho dos registradores da ISA MIPS é 32 bits e grupos de 32bits nesta ISA são chamados de “word”.

Existem apenas 32 registradores na ISA MIPS para operandos inteiros, cujos nomes são $0, $1, … $31, e operações lógicas e aritméticas apenas ocorrem entre estes registradores. A razão para este pequeno número de registradores é o segundo princípio para o projeto de hardware:

Princípio 2: Menor é mais rápido

Associar variáveis do programa em alto nível a registradores é tarefa do compilador. No último exemplo da seção anterior, as variáveis f, g, h, i e j podem ser associadas aos registradores $16, $17, $18, $19 e $20, respectivamente:

add $8, $17, $18	# o registrador $8 contém g + h

add $9, $19, $20	# o registrador $9 contém i + j

sub $16, $8, $9	# f recebe $8 – $9, ou (g + h) – (i + j)

Estruturas de dados maiores que 32 bits, como matrizes, por exemplo, são mantidas na memória. Para operar sobre elas, o processador tem que trazê-las, por partes, para seus registradores, realizar as operações, e transferi-las por partes de volta para a memória.

Exemplo:

g = h + A[i]; /* Código C. A é um vetor de bytes. */

add $8, $9, $19	# $9 contém o endereço de A na memória e $8, um

# registrador temporário, recebe A + i

lb $8, 0($8)		# o registrador temporário $8 recebe A[i]

add $17, $18, $8	# g = h + A[i]

Neste trecho de código, a primeira instrução add calcula o endereço na memória do elemento i do vetor de bytes A.

O registrador $9 contém o endereço do primeiro elemento de A (o elemento de ordem 0, na linguagem C) e o registrador $19 o valor da variável i.

A instrução lb (“load byte”) lê a posição de memória cujo endereço é 0 (uma constante) mais o valor do registrador $8 – o processador soma a constante 0, especificada pelo compilador, com o endereço em $8 e usa o resultado como endereço para a leitura de A[i] da memória.

A memória do computador é um grande vetor – no caso da ISA MIPS ela pode ter 232 bytes. Se, como no exemplo anterior, o vetor A é um vetor de bytes, a variável i ($19) tem que ser incrementada de 1 em assembly quando incrementada de 1 em C.

Se A é um vetor de words, i também deve ser incrementada de 1 em C, mas deve ser incrementada de 4 em assembly para avançar de 1 no vetor. Além disso, uma instrução que lê words da memória deve ser usada: lw ou “load word”. Na ISA MIPS, existe também uma instrução para ler grupamentos de 16 bits: lh, ou “load half word”.

Para escrever dados na memória a instrução “store” é utilizada:

A[i] = h + A[i];

add $7, $9, $19	# o registrador temporário $7, recebe A + i

lb $8, 0($7)		# $8 recebe A[i]

add $8, $18, $8	# $8 = h + A[i]

sb $8, 0($7)		# guarda h + A[i] em A[i]

Existem, também, as instruções sw e sh.

Frequentemente, programas possuem mais que 32 variáveis. Assim, os compiladores têm que otimizar o uso dos registrados, transferindo variáveis da memória para registradores e vice-versa quando necessário.

Na verdade, registradores existem porque o acesso a eles é mais rápido do que à memória (é possível implementar uma ISA sem registradores).