Lista de Exercícios de Sistemas de Programação I

- O que é um sistema operacional?

- Como uma imagem é desenhada na tela de um computador?

- O que é o “yield” do processo de fabricação de um CI?

- Qual é a unidade de medida de performance computacional mais importante?

- Diga, com sua palavras, o enunciado da lei de Amdahl.

- Um computador executa um programa em 10 segundos. Após uma melhoria, ele passa a executar o programa em 2 segundos. Qual é o speedup provido por esta melhoria?

- A execução total de um programa é feita em duas funções, B e C, que são chamadas apenas uma vez cada. Um computador executa B em 5 segundos e C em 20 segundos. Qual é o speedup máximo possível, segundo a lei de Amdahl, se apenas a execução de C puder ser melhorada?

- Um programa roda em 30 segundos em um computador A, que tem um clock de 200MHz. Se um computador B gasta 1.5 vezes mais ciclos de clock para rodar o mesmo programa mas roda este programa em 10 segundos, qual é a freqüência de clock do computador B?

- Um projetista de compiladores está tentando decidir sobre qual seqüência de instruções ele deve utilizar para implementar um comando de uma linguagem de alto nível. Ele dispõe das seguintes informações:

- Existem duas seqüências de instruções possíveis para implementar o comando. Seqüência 1: 3 instruções A, 2 B e 2 C; seqüência 2: 4 A, 2 B e 1 C.

- Na máquina alvo, a instrução A tem o CPI de 1, a instrução B tem CPI de 2 e a C, de 4.

1 - Que seqüência de código executa mais instruções? 2 - Qual seqüência executa mais rápido? 3 - Qual é o CPI para cada seqüência?

- Sabendo que, para um programa específico e para um computador com clock de 100MHz, o compilador 1 gera um programa que executa 20 milhões de instruções do tipo A, 3 milhões do tipo B e 2 milhões do tipo C, e que o compilador 2 gera um programa que executa 3 milhões de instruções do tipo A, 1 milhão do tipo B e 10 milhões do tipo C, e que o CPI de cada instrução é igual ao do exercício anterior, indique a medida de performance do computador em termos de MIPS para o programa gerado por cada compilador.

- Diga quais são os quatro princípios básicos do projeto de hardware.

- Qual é a diferença entre assembler e assembly?

- Faça um trecho de programa em linguagem de montagem do processador MIPS que seja equivalente ao trecho de código em C abaixo (inclua comentários).

w = C[i] + j + k;

C[i] = w + C[i];

- Proponha formatos de instrução que possam acomodar as instruções:

lw $4, 10($5)

add $4, $5, $6

- Explique o conceito de programa armazenado.

- Mostre como o montador poderia fazer para implementar a pseudo-instrução bge r1, r2, address (salte para o endereço address se r1 for maior ou igual a r2) usando uma combinação das instruções slt, beq, bne e o fato de que $0 sempre contém zero ($1 pode ser usado para guardar valores intermediários).

- Faça um trecho de código em linguagem de montagem do MIPS equivalente ao código em C abaixo:

int

menor (int a, int b)

{

if (a <= b)

return (a);

else

return (b);

}

- Para que serve o stack frame?

- Dê exemplos de instruções de um, dois e três endereços explicando, também, o que elas fazem.

- Como funciona o modo de endereçamento base mais deslocamento das instruções lw  e sw?

- O programa abaixo é uma versão usando pointers do trecho de programa para somar os salários dos empregados de uma firma visto em sala de aula. Codifique-o em assembly da MIPIS ISA.

int

soma_salarios (int *salarios, int numero_funcionarios)

{

int total;

int *p;

for (p = salarios; p < salarios+ numero_funcionarios; p = p + 1)

total = total + *p;

return (total);

}

- Uma fábrica de circuitos integrados usa um processo onde o yield é de 90% para um novo circuito integrado, do tipo X, que passará a ser produzido. Cabem 80 circuitos integrados deste tipo no waffer. Supondo que o waffer custa U$200,00 antes de ser processado para produzir os chips e que o custo de processamento é igual U$300,00 por waffer, calcule o preço de custo por circuito integrado do tipo X.

- Uma versão preliminar de um programa roda em 10 segundos em uma máquina com processador Pentium MMX de 200MHz, mas não usa a capacidade MMX do processador. Após ser recompilado para tirar proveito das instruções MMX, o programa passa a rodar em 8 segundos na mesma máquina. Se metade das instruções executadas são, agora, instruções MMX, e se o número total de instruções executadas não mudou após a recompilação, o quanto mais rápidas são as instruções MMX comparadas às instruções que elas substituíram? Qual é o speedup obtido com esta recompilação?

- O trecho de programa em C abaixo encontra o índice do elemento de menor valor de um vetor. Traduza o programa para o assembly da MIPS ISA. Você pode usar pseudo instruções. Coloque comentários.

int

menor (int vetor[], int tamanho)

{

int i, menor;

menor = 0;

for (i = 0; i < tamanho; i++)

{

if (vetor[i] < vetor[menor])

menor = i;

}

return (menor);

}

- Converta os números 0.3125 (10/32) e 0.0859375 (11/128)  para binário (não precisa ser no formato IEEE 754), some-os e apresente o resultado normalizado com 4 bits depois do ponto. Trunque o resultado na fase de arredondamento.

- Faça um trecho de código em assembly da MIPIS ISA para fazer a divisão de dois números de 16 bits sem sinal sem usar a instrução div. Suponha que os valores a serem divididos já estão guardados em dois registradores do processador e indique em que registrador(es) o resultado da divisão (o quociente e o resto) estará guardado após a execução do trecho de código (escolha livremente estes registradores). Não use pseudo instruções e inclua um comentário para cada instrução.

- Descreva o que fazem os programas: (a) ligadores (linkers) e (b) interpretadores.

- Faça um trecho de código em assembly da MIPIS ISA para fazer a multiplicação de dois números de 16 bits sem sinal sem usar a instrução mult. Suponha que os valores a serem multiplicados já estão guardados em dois registradores do processador e indique em que registrador o resultado da multiplicação estará guardado após a execução do trecho de código (escolha livremente estes registradores). Não use pseudo instruções e inclua um comentário para cada instrução.

- Sabendo que (i) a execução do trecho de código abaixo começa pelo endereço A, (ii) que o valor inicial de $31 é igual a 1000, (iii) e que o valor inicial de $29 é igual a 2000, diga: (a) qual é o endereço e o conteúdo das posições de memória alteradas pelas instruções sw após a execução de cada uma delas e (b) qual o conteúdo do registrador $31 após a execução de cada instrução que o altera. Além de números, você pode usar os labels do programa na sua resposta.

C:	jr $31

B:	sw $31, 0($29)

sub $29, $29, 4

jal C

retB:	add $29, $29, 4

lw $31, 0($29)

jr $31

A:	sw $31, 0($29)

sub $29, $29, 4

jal B

retA:	add $29, $29, 4

lw $31, 0($29)

jr $31

- Para multiplicar dois números binários em notação científica temos que: (i) multiplicar a parte significante dos números; (ii) somar os expoentes; (iii) normalizar o resultado; (iv) arredondar o resultado para o número máximo de bits significativos permitido. Multiplique o número 1.0011 x 2-3 pelo número 1.0101 x 2-4 e apresente o resultado com 5 bits significativos seguindo os passos indicados; trunque o resultado na fase de arredondamento. Mostre claramente como você obteve o resultado de cada passo.

- Faça um trecho de programa em linguagem de montagem do processador MIPS que seja equivalente ao trecho de código em C abaixo. Todas as variáveis são inteiras e de 32 bits. Assuma que i, c, e o endereço inicial de A e B estão nos registradores $10, $11, $12 e $13, respectivamente. Inclua comentários.

A[i] = B[i] + A[i] + c; /* A e B são vetores */

- “Strings”, na linguagem C, são seqüências de caracteres (bytes) que começam em um endereço de memória e terminam na primeira posição de memória que contenha um byte de valor zero. Assim, se a string ABC começa na posição de memória 1000, a letra A está no endereço 1000, a letra B no endereço 1001, a letra C no 1002 e a posição de memória 1003 contém um byte de valor igual a zero. Sabendo que o endereço inicial de uma string está no registrador $10, faça um trecho programa em linguagem assembly da MIPIS ISA que termine com o tamanho desta string (em bytes, obviamente) no registrador $8. Não use pseudo-instruções e coloque comentários para todas as instruções.

- Converta os números 1.5 (3/2) e 0.4375 (7/12) para binário (não precisa ser para o formato IEEE 754), normalize-os, multiplique um pelo outro e apresente o resultado normalizado com 4 bits significativos; trunque o resultado na fase de arredondamento.

- O endereço na memória do primeiro elemento (posição zero) de um vetor de caracteres (cada elemento do vetor tem tamanho igual a um byte) está no registrador $8. Este vetor contém uma ou mais letras ‘A’ (A maiúsculo). Faça um trecho de código na linguagem assembly da MIPS ISA que, ao terminar de executar, deixe no registrador $9 a posição da primeira letra A do vetor. O código da letra A é igual a 65 (decimal). Como o vetor com certeza contém pelo menos uma letra A, não é necessário considerar o tamanho do vetor. Comente cada instrução do seu trecho de código e não use pseudo instruções.

- Nesta disciplina, você terá que desenvolver um programa em grupo, que envolve programação em C e o uso do sistema operacional Linux (o trabalho). Quando pronto este programa pode ser classificado como montador, ligador, carregador, compilador, ou interpretador? Por que?

- Escreva os números 9, –9, 12 e –12 em binário usando uma representação com 8 bits. Escreva os mesmos números na notação IEEE 754 (9.0, -9.0, 12.0, -12.0).