E

Resumo- Este artigo trata do estudo realizado em torno do problema de localização de equipes de campos da Espírito Santo Centrais Elétricas (ESCELSA).  O objetivo estabelecido para o projeto consiste em propor sistema computacional para definir a localização de equipes ede atendimento emergenical. Este artigo apresenta, ainda, os algoritmos usados na localização de bases de equipes de atendimento emergencial.

Sistema de Escalonamento de Equipes de Campo da ESCELSA (SEECE)

R. H. C. Lopes, M. Berger e H. S. Júnior

Palavras-chave— centros, clustering, despacho, roteamento, veículos

# Introdução

Este artigo trata do estudo realizado em torno do problema de localização de equipes de campos da Espírito Santo Centrais Elétricas (ESCELSA).

O objetivo estabelecido para o projeto consiste em propor sistema computacional, doravante denominado Sistema de Escalonamento de Equipes de Campo da ESCELSA, ou simplesmente SEECE, para definir a localização de equipes equipes de atendimento emergenical. A metodologia de pesquisa adotada teve como objetivos:

- Estabelecer um conjunto de algoritmos para o problema em questão.

- Definir um modelo de validação dos algoritmos propostos.

- Projetar e implementar um sistema computacional para cálculo de localização de bases de equipes de atendimento.

- Validar sistema compuitacional a partir de dados históricos da empresa.

Este artigo apresenta os algoritmos usados na localização de bases de equipes de atendimento emergencial.

# Requisitos do sistema computacional

O objetivo fundamental do projeto consistiu em estabelecer ambiente computacional que permitisse realizar simulações para fornecer subsídios para a alocacao e despacho de equipes para atendimentos de emergência. Os dados fundamentais dessas simulações são:

- a localização geográfica das chaves onde podem ocorrer as emergências;

- a distribuição geográfica das bases onde as equipes de atendimento se encontram estacionadas;

- o histórico de ocorrências, incluindo:

  - data e hora de registro da ocorrência;

  - tempo e distância de deslocamento da equipe;

  - tempo de espera pela chegada da equipe ao local do serviço;

  - tempo de reparo;

  - definição de conjuntos de consumidores afetados.

- a definição dos conjuntos de consumidores do Estado;

- os dados históricos de DEC e TMM.

A partir desses dados, o sistema computacional proposto deveria permitir ao usuário:

- realizar simulações de despacho de equipes, gerando relatórios de DEC e TMM e usando dados de:

  - distribuições de equipes de atendimento, obtidas automaticamente ou não;

  - dados históricos de ocorrências;

- propor distribuição de equipes de campo.

A Figura 1 mostra um mapa com todas as posições de todas as chaves da empresa no Estado do Espírito Santo. São mais de 216 chaves. Cada chave representa potencialmente um ponto onde pode ocorrer a qualquer momento uma falha, demandando um atendimento emergencial. Reduzir os tempos de atendimento demanda reduzir essencialmente o tempo de espera entre a detecção da falha, possivelmente via registro de ocorrência procedente de reclamação de usuário, e a chegada da equipe de atendimento à chave correspondente. Isso é em essência um problema de despacho e roteamento de equipes de manutenção, ver [1], que se tratado por algoritmos exaustivos poderia demandar, em casos extremos, milênios de processamento de dados, como veremos a seguir.

Figura 1. Mapa de Chaves

# O problema de despacho de equipes

Otimizar despacho de equipes de atendimento de emergência é no final o problema fundamental do objeto do nosso estudo. Uma redução nos tempos de atendimento de emergência seria o indicador final de sucesso de um sistema de localização de bases das referidas equipes. O problema de despacho das mesmas, por sua vez, pode ser reduzido ao problema do caixeiro viajante, de agora em diante referenciado como TSP, ver [2], que fornece um modelo matemático clássico que permite antever a complexidade computacional do problema de despacho de equipes de campo. Neste modelo, assume-se a existência de:

- uma equipe de atendimento, na terminologia clássica, o caixeiro viajante (salesman), estacionada em alguma chave;

- um conjunto de chaves com requisições de atendimento associadas;

- uma medida de distância para as possíveis conexões entre as chaves.

Um programa de computador deve neste caso calcular o caminho mais curto que permita à equipe de atendimento sair da chave inicial, visitar todas as chaves com requisições associadas e voltar à chave inicial. Esse caminho mais curto serviria, então, de roteiro de atendimento.

Podem ser consideradas como medidas de distâncias entre pontos:

- distância euclideana, calculada a partir das coordenadas geográficas dos mesmos;

- distância percorrida pelas equipes da empresa e registrada nos dados históricos de ocorrências;

- alguma medida de distância que leve em conta a distância entre as chaves e os tempos de deslocamento.

Como salientado antes, é um caso clássico de TSP. Embora, a simplificação do problema para a modelagem via TSP fuja da realidade da empresa em vários aspectos, como será visto a seguir, ainda assim ele serve para fornecer base para definir expectativas de desempenho de um provável sistema computacional que reduza os tempos de viagem das equipes e, conseqüentemente, de espera do usuário.

Dado que a empresa possui hoje (216) chaves e que as soluções conhecidas de TSP demandam (n!) transições para obtenção de melhor solução para  pontos, pode-se esperar que no extremo um dia movimentado demande para cálculo do melhor roteiro para uma equipe de atendimento

(22048)

Esse cálculo assume a existência de um computador capaz de executar com um clock de 64GHz, podendo gerar  264 soluções possíveis em um ano. Além disso, esse computador deverá apresentar um memória com mais de  103000 bytes.

A inspeção visual da Figura 2, no entanto, mostra as distribuição de chaves (pontos em cinza) e de ocorrência (pontos em vermelho) no Estado, no mês de janeiro de 2004. Essa inspeção visual já é suficiente para mostrar que um grande número de chaves não apresentou ocorrência alguma. No entanto, o número de ocorrências mensal ainda está na casa de 104, trazendo o número de ocorrências diárias para (103). Mesmo que se considere apenas uma região como Vitória, o número de ocorrências ainda pode chegar a algumas centenas em um curto período do dia, o que, baseado nos cálculos apresentados acima, ainda representa um peso exagerado para um algoritmo de busca exaustiva de melhor solução para o TSP.

Figura 2. Mapa de Ocorrências

Por um outro lado, a possibilidade de se particionar o Estado em regiões e de se agrupar as ocorrências de uma região permite reduzir significativamente o número máximo de ocorrências que uma equipe deve atender em um turno possibilitando o tratamento computacional em tempos aceitáveis.

# Algoritmos para distribuição de equipes

O problema de distribuição de equipes pelo estado foi identificado neste projeto como o problema de se agrupar os possíveis focos de problema e associar uma ou mais equipes de atendimento a cada grupo reduzindo assim o tempo de deslocamento de cada equipe.

Uma das técnicas clásicas de agrupamento é identificada na literatura [3,4] como clustering: “a classificação não-supervisionada de padrões (observações, itens de dados ou vetores de características) em grupos (clusters)” [5].

# O Problema de agrupamento

Um exemplo clássico da literatura de computação geométrica e de clustering consiste em escolher onde localizar k hospitais numa cidade de modo que nenhum habitante more mais longe que o necessário do hospital mais próximo. Na literatura de geometria combinatorial, ver por exemplo [6,7], este problema é usualmente conhecido como Post Office Problem e pode ser resolvido usando diagramas de Voronoi, quando os pontos estão definidos em um hiper-plano euclideano. Este problema pode, no entanto, não ser facilmente resolvido, dependendo da definição de distância entre os pontos. Alpert cita-o como exemplo de um problema de clustering em [8]. Outro exemplo é o de agrupar os pontos mais similares entre si da primeira parte da Figura 3. Na segunda parte da figura, cada ponto foi substituído pelo número do cluster a que ele pertence, indentificado pelo processo de clustering.

Figura 3. Um exemplo de clustering

Bastante estudado na literatura, clustering trata-se basicamente de agrupar determinados objetos em grupos de acordo com características comuns a eles, e separá-los de acordo com características que os diferenciem. Segundo Guha et al. [9], o problema de clustering pode ser definido como a seguir: dados  objetos num espaço métrico de d dimensões, particiona-se estes objetos em k grupos (clusters), tais que os objetos em um grupo são mais similares entre si do que em relação a objetos de outros grupos.

Os objetos analisados precisam ter características que possam vir a ser usadas para agrupá-los ou separá-los. Eles costumam ter, portanto, um vetor de d dimensões com essas características. Para analisá-las, é necessário uma função de similaridade que leve em conta as características mais relevantes para a classificação. Por exemplo, pontos num espaço bidimensional poderiam ser agrupados de acordo com suas coordenadas cartesianas, e a função de similaridade poderia usar apenas a Distância Euclidiana como fator de classificação. É importante salientar que, quando a função de similaridade é dada pela distância Euclideana entre os pontos, freqüentemente soluções da geometria computacional, como diagramas de Voronoi e triangualação revelam-se mais precisos e eficientes.

Jain et al. [5] citam 5 passos típicos envolvidos num processo de agrupamento:

- Representação dos Padrões: Leva em consideração o número de padrões, número de classes e número, tipo e escala das características. Nesta etapa, opcionalmente, pode haver a Seleção das Características mais apropriadas a serem analisados no agrupamento. Pode haver também a Extração das Características, que é o ato de transformar as características dos objetos em algo mensurável.

- Definição da medida de proximidade dos padrões apropriada ao domínio de dados (normalmente, uma função de distância entre pares de objetos).

- Agrupamento (clustering).

- Abstração dos dados: Trata-se de simplificar e compactar a representação de um conjunto de dados, para uma análise automática posterior por alguma máquina ou para ser compreendida por humanos.

- Geração de uma saída (output).

Figura 4. Etapas do Agrupamento

Além destas etapas, pode haver ainda uma última de validação dos grupos gerados, onde será feita uma análise do que foi obtido com o algoritmo.

A Figura 4 mostra uma seqüência típica das três primeiras etapas, incluindo ainda um feedback loop, no qual a saída do processo de agrupamento pode afetar a próxima extração de características ou as computações de similaridade.

# Agrupamento e distribuição de equipes

No problema estudado os objetos a serem agrupados são as chaves da empresa, que estão distribuídas geograficamente pelo estado. As características destas chaves a serem analisadas no processo de clustering são, além de suas posições geográficas, suas densidades de ocorrências de atendimentos retiradas do histórico e a quantidade de consumidores atingidos por elas. O uso de densidades de ocorrências de atendimento torna difícil o uso de um algoritmo exato, por exemplo, baseado em diagramas de Voronoi. Como resultado algoritmos de  clustering e meta-heurísticas foram estudados.

Para sugerir os novos posicionamentos das equipes, diversos algoritmos de clustering foram implementados e comparados com o objetivo de determinar os que melhor se adaptam ao problema. A validação das distribuições dos algoritmos foi feita por simulações de despachos de equipes com dados históricos da empresa.

# Definição Formal

Uma definição formal do problema de clustering é encontrada em [8,10] e descrita a seguir:

X = { X1, X2, ..., Xn } é o conjunto de todos os  objetos da base de dados a serem classificados. Cada Xi d é um vetor de dimensão d (as d características do objeto).

C = { C1, C2, ..., Ck } são os k grupos de objetos (clusters) formados pelo algoritmo. As seguintes propriedades devem ser respeitadas no processo de formação dos clusters .

- C1  C2  ...  Ck = X;

- Ci  ,  i, 1  i <= k;

- Ci    Ci = ,  i  j, 1  i <= k, 1  j <= k

Em suma, as propriedades acima significam que cada grupo precisa ter ao menos um objeto e que cada objeto deve estar contido em exatamente um grupo.

# Algoritmos Tradicionais de agrupamento

Os algoritmos conhecidos de clustering atendem a diferentes tipos de requisitos, tais como [10]:

- encontrar ou não um número adequado de clusters (alguns algoritmos precisam de um valor previamente determinado de clusters);

- ser capazes de desprezar ou não os ruídos;

- descobrir clusters com formas arbitrárias;

- identificar clusters de tamanhos variados;

- trabalhar com objetos de diversos números de atributos;

- fornecer resultados interpretáveis e utilizáveis;

- apresentar o resultado num tempo satisfatório.

Como não há um método que atenda a todas estas características da melhor forma, foram criados algoritmos que se adaptam melhor a alguns conjuntos dessas características. Ao utilizar um certo método, deve-se analisar quais dos aspectos citados acima ele satisfaz e escolher aquele que se adaptar melhor às suas necessidades. De acordo com essas características, os algoritmos de clustering foram divididos em categorias [10]:

- Métodos por particionamento;

- Métodos hierárquicos;

- Métodos baseados em densidade;

- Métodos baseados em grade;

- Métodos baseados em modelos;

Os algoritmos mais tradicionais de clustering existentes são os métodos por particionamento e hierárquicos, descritos a seguir.

# Métodos por Particionamento

A idéia principal deste tipo de algoritmo é que ele divide o conjunto de objetos em k grupos, sendo que k é dado como entrada pelo usuário. Na maioria dos problemas este número não é conhecido, tornando o algoritmo inutilizável em alguns casos.

Primeiramente, o algoritmo escolhe k objetos da base de dados que serão os centros iniciais de k clusters. Cada objeto é então atribuído ao cluster cujo centro lhe é mais similar, de acordo com a função de similaridade adotada. Quando todo objeto já estiver em um grupo, o centro de cada cluster é recalculado e os objetos são reatribuídos aos seus centros mais próximos. O algoritmo termina quando um critério de parada é atingido. Esse critério pode ser, por exemplo, um número máximo de iterações ou quando não há mais mudança nos centros dos grupos.

Os algoritmos de clustering por particionamento se distinguem pela forma como os  centros iniciais são escolhidos e como tais centros são recalculados em cada iteração.

# Métodos Hierárquicos

Ao contrário dos métodos por partição, os hierárquicos não requerem um número k de grupos fixado a priori. Assim como os de partição, são também bastante populares, apesar de serem geralmente mais custosos.

Num método hierárquico, é formada uma árvore na qual cada nível representa uma subdivisão nos conjuntos de objetos, conhecida como dendograma (Figura 5). O dendograma irá, então, representar os clusters gerados pelo algoritmo. No fim da árvore temos cada objeto em apenas um grupo (Figura 1).

Figura 5. Exemplo de um dendograma

Figura 6. Clusters formados por um método hierárquico

Se a árvore for sendo formada de cima para baixo, o clustering é chamado de aglomerativo. Dessa forma, começamos com cada objeto num cluster e, a cada passo, juntamos um par de grupos até que haja apenas um grande grupo que contenha todos os objetos (raiz da árvore).

Caso contrário, o clustering é chamado de divisivo. Começa-se com todos os objetos em um só grupo, a partir do qual se formam subgrupos até que se isole cada objeto num só cluster.

# Algoritmo k-means

O algoritmo k-means [3,5,10] é o mais conhecido método por particionamento. Nesse algoritmo, os  centros iniciais são escolhidos aleatoreamente. No final de cada iteração, esses centros passam a ser o centro de gravidade de cada cluster (média dos pontos do grupo). Abaixo, apresenta-se um pseudo-código do algoritmo.

def kmeans(k, objects):

means = sample(objects, k)

changed = True

while changed:

clusters = group(means,points)

newMeans = reCalcMeans(points)

changed = (means == newMeans)

means = newMeans

return clusters

A função sample() retorna uma lista de  objetos escolhidos aleatoriamente. A função group() inclui cada objeto no cluster cujo centro lhe é mais similar, retornando uma lista com os  clusters e seus respectivos objetos. Por fim, reCalcMeans() servirá para calcular os novos centros de gravidade de cada grupo. O algoritmo termina quando os centros não se modificam mais.

O kmeans é bastante popular por ser fácil de implementar e por ter um bom desempenho em base de dados grandes, já que sua complexidade computacional é (nkt), onde n é o total de objetos da base de dados, k é o número de grupos formados e t é o número de iterações. Segundo Carlantonio [10], normalmente n >> k e n >> t.

O fato de o algoritmo kmeans exigir que definamos inicialmente quantos grupos serão formados não foi prejudicial no nosso problema. Isso porque utilizamos k = número de equipes de atendimento que a empresa possui no Estado. Em contrapartida, o algoritmo não permitiu que levássemos em conta o número de consumidores afetados por uma interrupção de energia na formação dos clusters .

Uma variação deste método utilizada foi: ao recalcularmos os novos centros a cada iteração, foi utilizado em cada grupo o objeto mais próximo do seu centro de gravidade, ao invés do próprio centro de gravidade. Essa alteração não representou muita variação no formato dos clusters obtidos em relação ao algoritmo original.

Figura 7. Um resultadodo k-means

Na Figura 7, vemos um resultado do algoritmo kmeans com a adaptação descrita acima. As chaves de mesma cor foram agrupadas em um mesmo cluster. Foram gerados 75 grupos, que é uma média da quantidade de equipes da empresa no Estado.

Vale lembrar que o kmeans é aleatório e, por isso, a qualidade de seus resultados depende muito dos  centros iniciais escolhidos. O ideal é rodarmos o algoritmo várias vezes em busca de um melhor solução.

# Algoritmo PAM

PAM (Partition Around Medoids) também é um método por partição. Carlantonio [10] explica o algoritmo: depois de uma seleção aleatória inicial de k medoids, o algoritmo repetidamente tenta fazer a melhor escolha de medoids. Todos os pares possíveis de objetos são analisados, onde um objeto em cada par é considerado um medoid e o outro um não-medoid. A qualidade do agrupamento resultante é calculada para cada uma de tais combinações. Um objeto, Oj , é substituído pelo objeto que causa a maior redução no erro-quadrado. O conjunto dos melhores objetos para cada cluster em uma iteração forma os medoids para a próxima iteração. Para valores muito grandes de n e k, tal computação torna-se muito custosa. Segue um pseudo-código do PAM:

def pam(objects, k):

medoids = sample(objects, k)

changed = True

while changed:

clusters = group(medoids,points)

newMedoids = reCalcMedoids(points)

changed = (medoids == newMedoids)

medoids = newMedoids

return clusters

A diferença entre ele e o kmeans é a forma como os novos centros são escolhidos. Em reCalcMedoids(), é calculado o novo centros de cada cluster como sendo o primeiro que tiver custo total menor que o custo do centro atual. Custo total de um ponto é a soma de todas as distâncias entre ele e os demais pontos do cluster.

# Algoritmo DBSCAN

O algoritmo DBSCAN é um exemplo de algoritmo por densidade. Esses métodos são adequados para descobrirmos agrupamentos de formas arbitrárias. Carlantonio [10] esclarece que a idéia chave dos métodos baseados em densidade é que para cada objeto de um cluster, sua vizinhança, para algum dado raio (Eps), tem que conter ao menos um número mínimo de objetos (MinPts). Eps e MinPts são parâmetros de entrada destes métodos. Abaixo, um código resumido do algoritmo (implementado em Python).

def dbscan(objects, Eps, MinPts):

id = 1

for o in objects:

if o.unclassified():

o.expandCluster(objects, Eps, MinPts, id)

id += 1

O algoritmo supõe que, inicialmente, todos os objetos de objects estão não-classificados. Abaixo, segue a função expandCluster() utilizada em dbscan().

def expandCluster(self, objects, Eps, MinPts, id):

N1 = self.epsNeighbourhood(Eps)

if len(N1)  MinPts:

self.isNoise()

return

else:

setID(N1,id)

N1.remove(self)

for o in N1:

N2 = o.epsNeighbourhood(Eps)

if len(N2)  MinPts:

# Selecionamos todos os objetos ainda

# não classificados ou ruidos;

# adicionamos os não classificados em N1;

# marcamos todos com o cluster-id atual

return

A função epsNeighbourhood(Eps) retorna uma lista com todos os objetos da vizinhança Eps de um obejto. A função isNoise() marca um objeto como sendo um ruído. A função setID(N,id) atribui a todos o objetos da lista  um certo . A figura Figura 8 mostra uma comparação entre o resultado de um clustering por particionamento e um por densidade, para uma mesma base de dados.

Figura 8. Algoritmo por Densidade (a) X Algoritmo por Partição (b)

# Validação via despacho

A validação dos algoritmos de distribuição de equipes é feita através de algoritmos heurísticos que se enquadram duas categorias:

- algoritmos do paradigma guloso que buscam simular a atuação de um operador;

- algoritmos de aproximação que buscam obter um escalonamento de equipes de despacho com desempenho sempre aceitável.

Uma dificuldade no processo de validação está ligado à detrminação dos tempos de deslocamento das equipes. Para efeito de simulação o sistema compuatcional implementado usa como tempo de deslocamento das equipes o produto de  dois fatoes: distância euclideana entre origem e destino e uma velocidade constante de deslocamento. A velocidade usada é a metade da velocidade média de deslocamento das   equipes da empresa, encontrada em qualquer região do Estado.

A figura Figura 9 mostra os dados de deslocamentos obtidos usando o histórico de ocorrências da ESCELSA de setembro de 2003 a maio de 2004. As colunas da figura são:

- TimeWindow: deslocamento total das equipes de atendimento usando distribuição de equipes proposta por algoritmo de agrupamento kmeans e algoritmo de despacho por aproximação de TSP.

- Guloso: deslocamento total das equipes de atendimento usando distribuição de equipes proposta por algoritmo de agrupamento kmeans e algoritmo de despacho, que simula o trabalho de um operador, despachando a equipe mais próxima da ocorrência.

- Real: dados reais de deslocamento, obtidos do histórico da empresa.

Figura 9. Comparação de TMM mês a mês

Os dados da tabela mostram que o pior desempenho dos algoritmos implementados apresenta uma economia de até quarenta por cento no deslocamento total das equipes da empresa.

# Conclusão e trabalhos futuros

Neste artigo foram abordados os algoritmos de clusterização estudados e implementados para o sistema de localização de bases de equiupes de atendimento emergencial da ESCELSA. O propósito do projeto de pesquisa consistiu em obter sistema computacional que atendesse no mínimo a dois requisitos básicos: permitir o cálculo da localização de bases de equipes em função de dados históricos de ocorrências; permitir a simulação de de despachos e atendimentos de para validar a qualidade das recomendações emitidas pela função de localização de bases.

Um sistema computacional foi implementado que oferece:

- três algoritmos diferentes para localização de equipes de atendimento emergencial;

- duas classes de algoritmos de simulação de despacho de equipes foram implementadas para permitir avaliar a qualidade da recomendações sobre localização de equipes;

- funçoes de cadastro de dados geográficos e cálculo de bases de equipes em função de escalas de trabalho, embora não descritas neste artigo também foram implementadas.

Embora, nâo descritos neste artigo o projeto envolveu o estudo de dois outros algoritmos para distribuição de equipes que não se mostraram competitivos em termos de resultados de simulações e tempos de execução. Foram eles particionamento hierárquico, baseado em árvore binária espacial, e particionamento via colônia de formigas.

Resultados experimentais exaustivos, alguns mostrados neste artigo, indicam a qualidade das recomendações dos algoritmos de localizção de bases de equipes de atendimento.

Por outro lado, resultados de simulações de despacho parecem indicar como relevante trabalho futuro o estudo de algoritmos de escalonamento em tempo real do trabalho das equipes de atendimento emergencial. Tal trabalho deve resultar em projeto de pesquisa a ser submetido à ANEEL para o ciclo de 2006.

Referências:

- Jennifer L. Rich, A computational study of vehicle routing applications, Ph.D. thesis, Rice University, 1999.

- Gregory Gutin and Abraham P. Punen, Traveling salesman problem and its variations, Kluwer Academic Publishers, 2002.

- John Hartigan, Clustering algorithms, JOHN WILEY & SONS, 1975.

- Daniel Fasulo, Ana analysis of recent work on clustering algorithms, Tech. Report 01-03-02, Department of Computer Science, University of Washington, 1999.

- A. K. Jain, M. N. Murty, and P. J. Flynn. Data clustering: a review. ACM Computing Surveys, 31(3):264–323, 1999.

- Mark de Berg, Marc van Kreveld, Mark Overmars, and Otfried Schwarzkopf, Computational geometry, Kluwer Academic Publishers, 1998.

- Herbert EdelsBrunner, Algorithms in combinatorial geometry, Springer-Verlag, 1987.

- Charles Jay Alpert and Andrew B. Kahng. Multi-way graph and hypergraph partitioning. PhD thesis, 1996.

- Sudipto Guha, Rajeev Rastogi, and Kyuseok Shim. CURE: an efficient clustering algorithm for large databases. In In Proceedings of ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, pages 73–84, citeseer.ist.psu.edu/guha98cure.html, 1998. ACM.

- Lando Mendonça di Carlantonio. Novas metodologias para clusterização de dados. Master’s thesis, COPPE/UFRJ, Coordenação de Programas de Pós-Graduação em Engenharia, Aug 2001.

Este trabalho foi financiado pela Espírito Santo Centrais Elétricas (ESCELSA).

R. H. C. Lopes é professor adjunto do Departamento de Informática da Universidade Federal do Espírito Santo (e-mail: raulh@inf.ufes.br).

M. Berger é aluna de Mestrado em Informática na Universidade Federal do Espírito Santo (e-mail: mberger@inf.ufes.br).

H. S. Júnior é aluno de Mestrado em Informática na Universidade Federal do Espírito Santo (e-mail: hsjunior@inf.ufes.br).